实验一 温度、光照与三色灯

实验要求

1、在Arduino IDE的串口监视器中读取光敏电阻的读数

2、在Arduino IDE的串口监视器中读取BMP280传感器的温度信息

3、将三色小灯混合出不同的颜色

实验过程

1、将核心板插在拓展板上，将光敏电阻模块的接线插在ADC1接口。

2、在Arduino IDE中打开对应示例程序（AnalogeRead.ino），连接好开发板，上传程序。

3、打开串口监视器，设置波特率为115200，此后可以看到ADC读取到的数值。

| (a)插上光敏电阻模块 | (b)拔下光敏电阻模块 |
| --- | --- |
| 图1 串口监视器返回ADC测得的数据 |  |

4、拔下光敏电阻模块，将BMP280传感器模块的接线插在I2C1接口。

5、在Arduino IDE中打开对应示例程序（ESP32_BMP280.ino），安装传感器的库，连接好开发板，上传程序。

6、打开串口监视器，设置波特率为115200，此后可以看到温度传感器读取到的信息（温度、气压、海拔）。

| (a) 东四320 | (b) 西一106 |
| --- | --- |
| 图2 串口监视器返回温度传感器测得的数据 |  |

7、拔下温度传感器模块，将三色LED模块的接线插在RGB1接口。

8、在Arduino IDE中打开对应示例程序（Fading.ino），连接好开发板，上传程序。

9、可以观察到三色LED变为红色，且亮度逐渐减少；变为绿色，且亮度逐渐减少；变为蓝色，且亮度逐渐减少；循环往复。

| 图3 三色LED的不同颜色 |  |
| --- | --- |

10、在示例程序的基础上，增加代码：

从串口监视器读取6位字符串；

截取字符串1、2位，将这两位16进制的字符串转换成整数，作为RGB的R值。类似的，字符串3、4位作为G值，字符串5、6位作为B值。

最终实现通过串口接收6位十六进制颜色代码（格式如"RRGGBB"）并控制RGBLED显示对应颜色的功能（代码附在最后）。

| (a)串口监视器 | (b)三色LED |
| --- | --- |
| 图4 三色LED呈现串口输入指定的颜色 |  |

附：代码

#include <stdlib.h> // 添加strtol函数需要的头文件

#define RED   16 //定义LED灯的引脚

#define GREEN 17

#define BLUE  18

int ValueR = 0;

int ValueG = 0;

int ValueB = 0;

String comdata = ""; // 字符串函数

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(115200);                  //串口初始化

pinMode(RED, OUTPUT);

pinMode(GREEN, OUTPUT);

pinMode(BLUE, OUTPUT);

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) { //判断是否串口有数据

comdata = ""; // 清空字符串，而不是重新定义

while (Serial.available() > 0) { //循环串口是否有数据

comdata += char(Serial.read()); //叠加数据到comdata

delay(2); //延时等待响应

}

if (comdata.length() == 7)

{

Serial.print("Received: ");

Serial.println(comdata); //打印接收到的数据

// 使用.c_str()转换并添加错误检查

ValueR = strtol(comdata.substring(0, 2).c_str(), NULL, 16);

ValueG = strtol(comdata.substring(2, 4).c_str(), NULL, 16);

ValueB = strtol(comdata.substring(4, 6).c_str(), NULL, 16);

Serial.print("R: ");

Serial.println(ValueR);

Serial.print("G: ");

Serial.println(ValueG);

Serial.print("B: ");

Serial.println(ValueB);

//控制LED

analogWrite(RED, 255-ValueR);

analogWrite(GREEN, 255-ValueG);

analogWrite(BLUE, 255-ValueB);

} else {

Serial.println("Error!Please enter EXACTLY 6 characters!!!");

}

}

}

三色LED和电脑显示器（如LCD）所呈现的整个色彩和光影观感世界是不同的。LED自发光，LCD背光+滤光。所以在同一颜色值下，人眼观察到的LED和显示屏呈现的颜色不完全相同。这是我添加代码时从未考虑而运行程序时发现的一个问题。

示例程序中R、G、B的亮度值在循环内增加，但效果是亮度减少。因为提供元件是共阳极LED，当PWM值为0时，LED亮；PWM值为255时，LED灭。若要实现串口输入指定的颜色，在不改变元件的情况下，可以用255-Value代替Value。